Załącznik nr 1

do decyzji DŚ. 6220.05.13

o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 31-01-2014

Charakterystyka  przedsięwzięcia

# 1) Rodzaj, skala (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

# „Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie rusztowym na 80DJP, zbiornika na ścieki socjalne o poj. do 10m 3 na działce nr 44/2 we wsi Surały 18, gm. Grabowo, pow. kolneński, woj. podlaskie”.

# Działalność związana z przedsięwzięciem: chów krów mlecznych oraz przychówku o obsadzie w całym gospodarstwie po rozbudowie do 80 DJP.

Dane dotyczące działek:

# Istniejąca posesja zlokalizowana jest w  miejscowości Surały  gm. Grabowo (działka zagrodowa) działka  nr 44/2  o pw.2.2300 ha

# Obsługa komunikacyjna:

# - lokalizacja wjazdów i zjazdów z dróg gminnych ozn 104/2 i 106/2 -istniejące,

# 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz nowa, zajęta powierzchnia pod planowaną budowę wyniesie 1500m², co stanowi ok. 6,70% ogólnej powierzchni w/w działki.

# Dla realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania- nie dotyczy wyznaczenia strefy ograniczonego użytkowania- planowane przedsięwzięcie nie należy do wymienionych w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U.Nr25z 2008r poz,150)

# 3) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Obiekt istniejący.

W istniejącym budynku inwentarskim Inwestor prowadzi chów bydła o obsadzie ok. 65DJP, w tym:

a) w budynku inwentarskim ok. 65DJP w systemie płytkim ściółkowym. Jest to obora uwięziowa, płytka ściółkowa wyposażona w płytę gnojową o wymiarach 20,0x15,0m (powierzchnia ok. 300,0m 2 ) i zamknięty zbiornik na gnojówkę,

Całość  produkowanych  w  gospodarstwie  nawozów  naturalnych wykorzystywana jest do nawożenia własnych i dzierżawionych gruntów ornych i użytków zielonych.

Wody opadowe z budynków naturalnie odprowadzane są na teren działki siedliskowej.

Woda do celów produkcyjnych, socjalnych i sanitarnych pobierana jest z sieci wodociągu wiejskiego.

3.2. Obiekt projektowany

Planowane  przedsięwzięcie  –  rozbudowa  budynku  inwentarsko- składowego o oborę wolnostanowiskową w systemie rusztowym na 70 DJP oraz budowa zbiornika na gnojowicę o pojemności 770m 3 , zbiornika na ścieki socjalne o pojemności ok. 10m 3 i dwóch wiat na sprzęt rolniczy będzie realizowane wg indywidualnych projektów, w technologii gwarantującej pełną

ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.

Rodzaj oraz zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie:

a) budowy obory rusztowej, z wykonaniem kanałów podrusztowych na gnojowicę o pojemności ok. 770m 3 .

Podstawowe parametry projektowanej obory:

-wymiary ok. 60,0 x 25,0 m,

-budynek dwuspadowy,

-więźba dachowa drewniana lub stalowa  ,  dach  kryty  blachą trapezową,

-wentylacja grawitacyjna (szczeliny podokapowe oraz system uchylnych świetlików w kalenicy dachu),

b) istniejący budynek inwentarski przeznaczony będzie na krowy zasuszone, jałówki i pasze.

c)zbiornik o pojemności 9,50 m 3 przeznaczony będzie na ścieki socjalne z obory,

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Ze względów ekonomiczno – środowiskowych zdecydowano się na wariant„c”.

Realizacja tego wariantu:

- zapewni możliwość rozwoju Gospodarstwa hodowlanego, z jednoczesnym spełnieniem wymogów zdrowotno-higieniczno – sanitarnych dla bydła,

- ograniczy negatywny wpływ produkowanych w Gospodarstwie nawozów naturalnych na środowisko,

- wpisuje się w działania mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Planowane przedsięwzięcie zamknie się w granicach działek stanowiących własność Inwestora.

# 5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

- dla krów mlecznych i sztuk wyrośniętych - 70 dm 3 /dn x zwierzę (3,6 m 3 /m-c)

- dla bydła młodego (do 1,5 roku) - 35 dm 3 /dn x zwierzą (1,2 m 3 /m-c

- dla jałówek i bukatów powyŜej 1,5 roku - 40 dm 3 /dn x zwierzę (1,8 m 3 /m-c)

- dla buhajów - 80 dm 3 /dn x zwierzę(3,0 m 3 /m-c)w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

 elektryczną    10 kW,

cieplną       - nie przewiduje się

gazową        - nie przewiduje się

STAN DOCELOWY – 80 DJP

krowy mleczne w systemie rusztowym (obora projektowana):

- zwierzęta: 70DJP x 0,070 m 3 /dn = 4,90 m 3 /dn

- prace porządkowe - 1 obora - 0,09m 3 /dn

-z lewnia mleka - 0,30m 3 /dn

Razem - 5,29 m 3 /dn

krowy mleczne w systemie płytkim ściółkowym:

- zwierzęta: 10DJP x 0,070 m 3 /dn = 0,70 m 3 /dn

- prace porządkowe - 1 obora - 0,09m 3 /dn

Razem - 0,79 m 3 /dn

Ogółem rocznie (po zrealizowaniu przedsięwzięcia):

(5,29m 3 /dn + 0,79m 3 /dn ) x 365 = 2219,20m 3

6) Rozwiązania chroniące środowisko:

Celem  zminimalizowania  bądź  wyeliminowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w fazie realizacji i eksploatacji –bezwzględnie będą przestrzegane poniższe zasady:

a) zastosowanie  betonu z dodatkiem środków hydroizolacyjnych, dowożonego z wytwórni betonu specjalistycznymi pojazdami,

b) budowa kanałów podrusztowych o poj. 770m 3 , zbiornika na ścieki socjalne z obory o poj. ok. 10m 3 ,

c) wykonawstwo  przedsięwzięcia  zostanie  skrócone  do  niezbędnego minimum,

d) praca sprzętu mechanicznego tylko w porze dnia, tj. w godz. 6,00 - 22 00 ,

e) zachowanie szczególnej dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę (m.in. układu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie ziemi i wody związkami ropopochodnymi,

f) wytworzone odpady (grupa 17: „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej”) będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami: bądź to poprzez składowanie bądź przekazanie do dalszego wykorzystania,

g) wyłączanie w czasie przerw postojowych silników sprzętu,

h) zastosowanie gładkich i łatwych do czyszczenia powierzchni rusztów i kanałów.

Częste usuwanie gnojowicy z kanału gnojowego do zewnętrznego zbiornika magazynowego, redukcja emitującej powierzchni nawozu oraz stosowanie gładkich i łatwych do czyszczenia powierzchni rusztów i kanałów są zalecanymi sposobami redukcji emisji amoniaku z systemów utrzymania bydła, świń i drobiu - generalnie stwierdza się, że wewnętrzne magazyny (kanały gnojowe) na gnojowicę powinny być tymczasowe, a płynne odchody powinny być regularnie usuwane do zewnętrznych zbiorników (magazynów)

# 6.1) Wyliczenie ilości gnojowicy, gnojówki i obornika oraz sposób ich zagospodarowania z uwzględnieniem obsady w DJP i ilości posiadanych i dzierżawionych użytków rolnych w ha

# - gnojowica ze stanowisk bezściełowych: 40 DJP x 60 dcmx365 dni=876 000  dcm3/1000= 876 m3/45m3/ha=19,47 ha

# - gnojówka ze stanowisk ściołowych: 35 DJPx12dcm3x365dni =153 300 dcm3/1000= 153,3m3/45m3/ha=3,41 ha

# -obornik ze stanowisk ściołowych: 35  DJPx100dt/rok=3500 dt/10=350 ton/40t/ha=8,75 ha

# - razem potrzebna pow. użytków: 19,47+3,41+8,75=31,63, posiadane użytki rolne  ok.. 21,0 ha + dzierżawa 13 ha.

# 6.2. Istniejące i projektowane zbiorniki na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowe

# - istniejące zbiorniki na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem inwentarskim o poj. ok. 400 m3

# - potrzebna pojemność zbiorników : 40 DJP x 7,5m3/DJP + 35 DJP x 2,0 m3/DJP=370 m3

# - projektowany zbiornik  o pojemności do 100 m3

# - istniejące płyty gnojowe – nie ma ( obornik wywożony bezpośrednio ze stanowisk głębokich )

# - potrzeba min 25 DJP x 3,5m2/DJP = 87,5 m2( stanowiska ściołowe płytkie), z pozostałych stanowisk głębokich obornik wywożony będzie 2 razy do roku bezpośrednio pod użytki rolne

- projektowana płyta obornikowa do 150 m2)

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

ścieki z prac porządkowych (2 obory) - 0,090 m 3 /dn x 2 x 365 = 65,70 m 3 /rok

Można przyjąć, stężenie zanieczyszczeń w ściekach porządkowych kształtować się będą na poziomie:

- substancje rozpuszczone - 290 – 350 mg/dm 3- zawiesina ogólna - 320 – 400 mg/dm 3

- BZT 5 - 230 – 360 mgO 2 /dm 3

- ChZT - 470 –  650 mgO 2 /dm 3

- ścieki w związku z obsługą obory:

Q = ilość pracowników obsługi x norma jednostkowego zużycia wody x 365 dni

Q = 2prac. x 0,027m 3 /dn x 365 dni = 19,71 m 3 /rok

Ścieki będą gromadzone w zbiorniku o pojemności ok. 10 m 3 , i regularnie  wywożone na oczyszczalnię ścieków.

# 7.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

# Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres przedsięwzięcia oraz jego położenie w odległości ok. 100,0km od wschodniej oraz ok. 90,0km od północnej granicy RP nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, a tym bardziej znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek jego realizacji.

# 8) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie nie jest położone na terenie objętym ochroną prawną

na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220).

Wójt Gminy

Inż. Józef Wiszowaty